По сборке усилителя YES-3M-SAB на платах от Lopuh.

Усилитель разработан Геннадием Брагиным, обсуждение усилителей YES-3  и YES-3M-SAB  есть на форуме Вегалаб  в одноименных ветках.

Просьба к этому длинному тексту относиться, как к моему личному мнению, без претензий на методическую правильность…

Усилитель на данных платах может быть собран в нескольких вариантах:

- YES-3.2 – не устанавливаются детали узла SAB (VD10, VD13, VT3-VT8, R27- R30, R34-R36).

- YES-3M-SAB.

- C пониженным (+-25…30 В) напряжением питания и одной парой выходных транзисторов.

(возможно, потребуется уменьшение номинала резисторов R5, R6, R13, R14- для обеспечения нормальной работы стабилитронов  VD 1, VD2).

- С другим входным  ОУ, в тч. 12-вольтовым (например AD8065, AD8610)- потребуется замена стабилитронов VD1, VD2 на 12 В.

В зависимости от сопротивления применяемого регулятора громкости может потребоваться корректировка R1 (например, для потенциометра  10кОм – R1 в диапазоне 39…51 кОм).

Также для себя надо решить, будете ли устанавливать конденсатор С0 (например, возможна ли постоянка с вашего источника сигнала).

Усилитель, собранный без ошибок, сразу начинает работать, но могут выявиться некоторые моменты, требующие корректировки.

В моем случае это было проявление небольшой вспышки генерации непосредственно перед входом в ограничение.  Потребовались изменения в номиналах С6 (сейчас  100 пФ) и R38-R41- (сейчас 39 Ом), отметил красным на схеме. Предполагаю, что эта генерация связана с типом примененного входного ОУ – АDA4627-1.

Так же в усилителе довольно  специфически  устанавливается ток покоя.

В связи с этим, предполагаю следующую методику запуска и настройки усилителя, которая бы позволила  сократить время и малоудобные перепайки.

Свой второй комплект плат (с AD8065) хочу собирать именно так.

- Запаиваем планарные компоненты с обеих сторон платы, кроме стабилитронов VD10, VD13, резисторов R34, R36 (временно отключаем узел SAB), микросхемы DA1.

- Если планируется «мучить» усилок меандрами с замером скорости нарастания,- то не запаиваем еще и С1.

- Устанавливаем выводные компоненты, кроме:

-DA2,

-выходных транзисторов;

-конденсатора C0, вместо него ставим перемычку;

- и впаиваем пока по одному большому электролиту в плечо (например, С24 и С25).

- Временно устанавливаем в первичку сетевого транса последовательно мощную лампу накаливания (100…150 Вт) в качестве предохранителя, включаем и измеряем напряжения питания на микросхемах DA1 и DA2. В моем случае, с 15-ти вольтовым входным ОУ получилось где-то 15,3 В и 15.4 В на DA1; 14,7 В и 14,8 В на DA2. Внимание: в таком виде с подключенным узлом SAB (см п.1)проверять нельзя, там что- нибудь выгорит. У меня сгорел VT8, R35, VD10 и  VD13.

- Запаиваем DA1, DA2, выходные транзисторы, конденсаторы С13, С14, С18, С19. Выкручиваем движки подстроечников R33 и R37 так, чтобы суммарное сопротивление (R31 + R33) и (R32 + R37), было одинаковым  по плечам и составляло примерно 105 … 110 Ом.

На платах есть возможность установить VT1, VT2, DA2 со стороны выводных компонентов перпендикулярно плате на отдельном радиаторе. Но я в последний момент переиграл, перегнул ноги LT 1210  и запаял под размещение на общем радиаторе с выходными транзисторами.

Возможно, есть смысл выходные транзисторы временно запять «стоячком», без формовки выводов, и прикрутить их и LT на временные радиаторы. Тогда будет хороший доступ на случай, если придется менять затворные резисторы и будет двухсторонний доступ к плате на время отладки. Прикрутить-открутить- надоедает…

- Проверяем все еще раз, подпаиваем  проводочки к R48 и  R52 для измерения  тока покоя по падению напряжения. Ставим плату на радиатор через изолирующие прокладки, проверяем отсутствие замыканий всех ножек транзисторов и LT на радиатор. На входной разъем ставим перемычку (закорачиваем).

Цепляем два мультиметра (по одному в плечо) усилителя, на контроль постоянки на выходе- мультиметр или осциллограф.

- Включаем. На время зарядки конденсаторов лампа в первичке загорается и гаснет.

Смотрим ток покоя и постоянку на выходе. У меня получилось  примерно 160 мА на плечо, постоянка на выходе 0,0 мВ в одном канале, и 0,6…0,8 мВ в другом (который впоследствии проявил склонность к генерации при входе в ограничение).

- Проверяем  отсутствие генерации на выходе при закороченном входе. По идее, при ее наличии можно заниматься увеличением номиналов резисторов в затворах (R38-R41),-предпочтительно;

и /или  увеличивать номиналы конденсаторов С6 и С9.

- Подаем на вход сигнал от генератора, плавно увеличиваем амплитуду, смотрим на примерное равенство токов по плечам. Если есть значительное различие- крутим подстроечные резисторы, контролируя ноль постоянки на выходе.

На этом этапе (без сигнала) можно предварительно установить желаемый ток покоя (если усилитель с узлом SAB и хотите использовать при минимальном ТП- тогда лучше немного с этим подождать).

Регулируется забавно-ОС лезет порулить- и вращение любого подстроечника влияет на ТП сразу в двух плечах. Я крутил на одинаковое число оборотов.

- На синусоидальных сигналах от 500 до 20000 Гц вводим усь в ограничение. Особого внимания требует момент пред самым входом и начало ограничения. Тогда может проявиться склонность к возбуду.  Лучше заметно было на небольших частотах и почти без нагрузки (на выходе стоял делитель суммарно 1.3 кОм). Эффективно у меня отработало увеличение С6  до 100 пФ (для ADA 4627), но это приводит к некоторому снижению скорости нарастания усилителя.

- Проверяем  усь  меандром  с нагрузкой и без на 1,10, 20 кГц.  Полный размах не давал, жалко, делал 20…25 В р-р.

- Запаиваем  VD10, VD13, R34, R36- подключая узел SAB. Включаем, ток покоя немного вырастет,  процентов на 10… Если есть желание эксплуатировать усь  на малых токах покоя- одинаковым вращением  подстроечников-снижаем. Мне было удобнее выключить, повернуть винты резисторов на одинаковое число оборотов, потом включить снова. При этом  контролируем реакцию ТП на вращение движков, и смотрим  нагрев транзисторов VT7, VT8. Если ТП не хочет снижаться, а транзисторы начинают греться- заменяем стабилитроны VD10, VD13 на меньшее напряжение стабилизации.

Например, при напряжении стабилитронов 3.6 В ТП удалось снизить до 110 мА на плечо, после замены на 3.3 В –до 63 мА на плечо.  Сам планирую окончательно отрегулировать при установке в корпус, поставить немаленький (200…250 мА), как позволит теплоотвод. Хотя, судя по форуму, есть любители загнать этот усь в класс А с ТП 2.5…3А.

- Хорошо бы повторить проверки по п.9…11 с подключенным узлом SAB.

- Далее ставим кондер С1 и , по желанию, С0.

На этом все.

Искажений на усилителе не измерял (нечем), рекомендуют по минимуму искажений подобрать R17 и R42-R45.

Есть еще один не очень приятный момент: резисторы R17 и R19,R20 хорошо греются при издевательствах над усилителем даже синусом максимальной амплитуды,  и жестко-при испытаниях клипом и меандром. Я буду решать для себя этот вопрос, видимо, увеличением мощности при сохранении номинала, что-нибудь параллеля. Но пока не придумал, как это сделать симпатично, без колхоза на уже собранных платах.

Дополнительно обнаружил интересный эффект: зависимость скорости нарастания напряжения в усилителе от наличия на входе регулятора громкости. Временно ставил советский переменный резистор, от какого-то телевизора- и получил увеличение времени нарастания фронта меандра  почти в пять! раз, с менее чем 1 мкс до 4мкс. Не знаю, как это объяснить.

Желаю всем успехов! Мне очень понравилось, как играет этот усилитель.

Буду рад, если поделитесь своим опытом наладки.

Гусев Андрей.